| Стройка: | Ремонт улично-дорожной сети Старомышастовского сельского поселения Динского района |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Объект: | Ремонт ул. Красной от ул. Советской до ул. Краснознаменной в ст-це Старомышастовской |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 04-01-01 |  |  |  |
| (Локальный сметный расчет) |  |  |  |
| Основание: Ведомость дефектов |  |  |  |
| Сметная стоимость: |  | 2 988.728 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: |  | 1.558 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: |  | 224.326 | тыс. руб. |
| Составлена в текущих ценах на 08.2009 г. |  |  |  |

| № поз. | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, Единица измерения | Количе-ство | Стоим. ед., руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | экс. маш. | всего | оплата труда осн. раб. | экс. маш. | обслуж. машины |  |
|  |  |  |  | оплата труда осн. раб. | в т.ч. опл. труда мех. |  |  | в т.ч. опл. труда мех. | на ед. | всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой (ГЭСН №27, тех.часть, п.3.1, ГЭСНр-68, тех.часть п.1.4)) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Раздел 1. Дорожная одежда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Е68-15-2Т; | Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной 50 мм площадью ремонта до 25 м2 Т.Ч. п. 1.132 Кзтр=1,2 Кэм=1,2 Кзпм=1,2, 100 м2 | 10.03 | 41 838.89 | 3 384.39 | 419 644.09 | 95 672.44 | 33 945.40 | 74.76 | 749.8428 |
|  |  |  |  | 9 538.63 | 1 187.90 |  |  | 11 914.64 | 7.644 | 76.66932 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Х311-01-148-1 | Погрузка. Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3, т | 90.27 | 20.17 | 20.17 | 1 820.75 |  | 1 820.75 |  |  |
| 3. | Х402-1-18 | Транспортировка строительного мусора на свалку на расстояние 18 км, т | 90.27 | 81.95 | 81.95 | 7 397.63 |  | 7 397.63 |  |  |
| 4. | Е27-03-008-02 | Разборка покрытий и оснований из ПГС Т.Ч. прил. 27.3 п. 3.1 Кзтр=1,2 Кэм=1,2 Кзпм=1,2, 100 м3 конструкций | 0.572 | 4 312.02 | 2 905.36 | 2 466.47 | 804.61 | 1 661.86 | 15.864 | 9.074208 |
|  |  |  |  | 1 406.66 | 684.68 |  |  | 391.64 | 4.548 | 2.601456 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Х311-01-148-1 | Погрузка. Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3, т | 96.7 | 20.17 | 20.17 | 1 950.44 |  | 1 950.44 |  |  |
| 6. | Х402-1-18 | Транспортировка строительного мусора на свалку на расстояние 18 км, т | 96.7 | 81.95 | 81.95 | 7 924.57 |  | 7 924.57 |  |  |
| 7. | Е27-04-003-02 | Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей двухслойных, нижний слой толщиной 15 см Т.Ч. прил. 27.3 п. 3.1 Кзтр=1,2 Кэм=1,2 Кзпм=1,2 (письмо Росстроя №6-541 от 07.07.05, Кзпр=1,15; Кэм=1,25 ; Кзпм=1,25), 1000 м2 основания или покрытия | 0.143 | 204 001.16 | 17 807.93 | 29 172.17 | 533.55 | 2 546.53 | 35.5212 | 5.0795316 |
|  |  |  |  | 3 731.15 | 4 719.12 |  |  | 674.83 | 31.53 | 4.50879 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Е27-04-003-03 | Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей с добавлением 30% щебня фр. 20-40 мм: двухслойных, верхний слой 15 смТ.Ч. прил. 27.3 п. 3.1 Кзтр=1,2 Кэм=1,2 Кзпм=1,2 (письмо Росстроя №6-541 от 07.07.05, Кзпр=1,15; Кэм=1,25 ; Кзпм=1,25), 1000 м2 основания или покрытия | 0.143 | 202 299.97 | 15 431.50 | 28 928.90 | 839.85 | 2 206.70 | 54.4962 | 7.7929566 |
|  |  |  |  | 5 873.06 | 4 016.93 |  |  | 574.42 | 26.595 | 3.803085 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Е27-06-026-01Т; | Розлив вяжущих материалов Т.Ч. прил. 27.3 п. 3.1 Кзтр=1,2 Кэм=1,2 Кзпм=1,2 (письмо Росстроя №6-541 от 07.07.05, Кзпр=1,15; Кэм=1,25 ; Кзпм=1,25), т | 0.136 | 14 434.59 | 336.60 | 1 963.10 |  | 45.78 |  |  |
|  |  |  |  |  | 163.89 |  |  | 22.29 | 0.99 | 0.13464 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Е27-06-020-06Т; | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 Т.Ч. прил. 27.3 п. 3.1 Кзтр=1,2 Кэм=1,2 Кзпм=1,2 (письмо Росстроя №6-541 от 07.07.05, Кзпр=1,15; Кэм=1,25 ; Кзпм=1,25), 1000 м2 покрытия | 0.143 | 211 292.89 | 19 270.75 | 30 214.88 | 1 159.64 | 2 755.72 | 52.854 | 7.558122 |
|  |  |  |  | 8 109.39 | 5 582.57 |  |  | 798.31 | 28.575 | 4.086225 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Е27-06-021-06Т; | На каждые 0,5 см измененения толщины покрытия добавлять 2 см до толщины 6 см к норме 27-06-020-06 Т.Ч. прил. 27.3 п. 3.1 Кзтр=1,2 Кэм=1,2 Кзпм=1,2 (письмо Росстроя №6-541 от 07.07.05, Кзпр=1,15; Кэм=1,25 ; Кзпм=1,25), 1000 м2 покрытия | 0.143 | 92 274.15 | 29.80 | 13 195.20 | 10.90 | 4.26 | 0.4968 | 0.0710424 |
|  |  |  |  | 76.22 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н3= 6, Н4= 6, Н5= 5.52, Н48= 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Е27-06-020-01Т; | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа Б марка II, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 Т.Ч. прил. 27.3 п. 3.1 Кзтр=1,2 Кэм=1,2 Кзпм=1,2 (письмо Росстроя №6-541 от 07.07.05, Кзпр=1,15; Кэм=1,25 ; Кзпм=1,25), 1000 м2 покрытия | 0.143 | 255 589.46 | 19 322.94 | 36 549.29 | 1 159.64 | 2 763.18 | 52.854 | 7.558122 |
|  |  |  |  | 8 109.39 | 5 590.24 |  |  | 799.40 | 28.62 | 4.09266 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Е27-06-026-01Т; | Розлив вяжущих материалов Т.Ч. прил. 27.3 п. 3.1 Кзтр=1,2 Кэм=1,2 Кзпм=1,2 (письмо Росстроя №6-541 от 07.07.05, Кзпр=1,15; Кэм=1,25 ; Кзпм=1,25), т | 0.376 | 14 434.59 | 336.60 | 5 427.40 |  | 126.56 |  |  |
|  |  |  |  |  | 163.89 |  |  | 61.62 | 0.99 | 0.37224 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Е27-03-004-01Т; | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси типа Б марка II с применением укладчиков асфальтобетона Т.Ч. прил. 27.3 п. 3.1 Кзтр=1,2 Кэм=1,2 Кзпм=1,2 (письмо Росстроя №6-541 от 07.07.05, Кзпр=1,15; Кэм=1,25 ; Кзпм=1,25), 100 т смеси | 1.42 | 264 824.93 | 21 542.51 | 376 051.40 | 6 648.64 | 30 590.37 | 30.0426 | 42.660492 |
|  |  |  |  | 4 682.14 | 6 319.74 |  |  | 8 974.03 | 32.25 | 45.795 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Е27-03-004-02Т; | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси типа Б марка II без применения укладчиков асфальтобетона Т.Ч. прил. 27.3 п. 3.1 Кзтр=1,2 Кэм=1,2 Кзпм=1,2 (письмо Росстроя №6-541 от 07.07.05, Кзпр=1,15; Кэм=1,25 ; Кзпм=1,25), 100 т смеси | 0.048 | 271 243.36 | 19 464.80 | 13 019.68 | 632.56 | 934.31 | 85.8912 | 4.1227776 |
|  |  |  |  | 13 178.29 | 6 452.41 |  |  | 309.72 | 33.69 | 1.61712 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Е27-06-026-01Т; | Розлив вяжущих материалов Т.Ч. прил. 27.3 п. 3.1 Кзтр=1,2 Кэм=1,2 Кзпм=1,2 (письмо Росстроя №6-541 от 07.07.05, Кзпр=1,15; Кэм=1,25 ; Кзпм=1,25), т | 1.003 | 14 434.59 | 336.60 | 14 477.89 |  | 337.61 |  |  |
|  |  |  |  |  | 163.89 |  |  | 164.38 | 0.99 | 0.99297 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Е27-06-020-01Т; | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа Б марка II, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 Т.Ч. прил. 27.3 п. 3.1 Кзтр=1,2 Кэм=1,2 Кзпм=1,2 (письмо Росстроя №6-541 от 07.07.05, Кзпр=1,15; Кэм=1,25 ; Кзпм=1,25), 1000 м2 покрытия | 5.013 | 255 589.46 | 19 322.94 | 1 281 269.95 | 40 652.37 | 96 865.92 | 52.854 | 264.9571 |
|  |  |  |  | 8 109.39 | 5 590.24 |  |  | 28 023.89 | 28.62 | 143.47206 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Е27-01-110-01; | Доставка битума к месту работы на 48 км (т.ч. п.1.27.8) (письмо Росстроя №6-541 от 07.07.05, Кзпр=1,15; Кэм=1,25 ; Кзпм=1,25), 100 т | 0.01727 | 86 744.04 | 86 744.04 | 1 498.07 |  | 1 498.07 |  |  |
|  |  |  |  |  | 38 593.08 |  |  | 666.50 | 276 | 4.76652 |
|  |  | Начисления: Н3= 60, Н4= 60, Н48= 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Е27-08-001-11 | Укрепление обочин ПГС толщиной 10 см Т.Ч. прил. 27.3 п. 3.1 Кзтр=1,2 Кэм=1,2 Кзпм=1,2 (письмо Росстроя №6-541 от 07.07.05, Кзпр=1,15; Кэм=1,25 ; Кзпм=1,25), 1000 м2 покрытия полосы и обочин | 0.659 | 150 620.72 | 24 497.01 | 99 259.05 | 4 493.47 | 16 143.53 | 66.6402 | 43.915892 |
|  |  |  |  | 6 818.63 | 5 942.26 |  |  | 3 915.95 | 39.135 | 25.789965 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  | 2 372 230.93 | 152 607.67 | 211 519.19 |  | 1142.633 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 57 291.62 |  | 318.70205 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 2 372 230.93 | 152 607.67 | 211 519.19 |  | 1142.633 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 57 291.62 |  | 318.70205 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=97.76 - по стр. 1; %=133.48 - по стр. 4, 7-19) |  |  |  |  | 241 743.47 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 1; %=80.75 - по стр. 4, 7-19) |  |  |  |  | 147 169.36 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 2 761 143.76 |  |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  | 2 761 143.76 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 241 743.47 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 147 169.36 |  |  |  |  |
|  | Раздел 2. Пересечения и примыкания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Е68-15-1Т; | Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной 50 мм площадью ремонта до 5 м2 Т.Ч. п. 1.132 Кзтр=1,2 Кэм=1,2 Кзпм=1,2, 100 м2 | 0.42 | 47 626.38 | 3 384.39 | 20 003.08 | 6 436.97 | 1 421.44 | 120.12 | 50.4504 |
|  |  |  |  | 15 326.11 | 1 187.90 |  |  | 498.92 | 7.644 | 3.21048 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Х311-01-148-1 | Погрузка. Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3, т | 3.8 | 20.17 | 20.17 | 76.65 |  | 76.65 |  |  |
| 22. | Х402-1-18 | Транспортировка строительного мусора на свалку на расстояние 18 км, т | 3.8 | 81.95 | 81.95 | 311.41 |  | 311.41 |  |  |
| 23. | Е27-06-026-01Т; | Розлив вяжущих материалов Т.Ч. прил. 27.3 п. 3.1 Кзтр=1,2 Кэм=1,2 Кзпм=1,2 (письмо Росстроя №6-541 от 07.07.05, Кзпр=1,15; Кэм=1,25 ; Кзпм=1,25), т | 0.053 | 14 434.59 | 336.60 | 765.03 |  | 17.84 |  |  |
|  |  |  |  |  | 163.89 |  |  | 8.69 | 0.99 | 0.05247 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Е27-03-004-01Т; | Устройство выравнивающего слоя из мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип Б марки II с применением укладчиков асфальтобетона Т.Ч. прил. 27.3 п. 3.1 Кзтр=1,2 Кэм=1,2 Кзпм=1,2 (письмо Росстроя №6-541 от 07.07.05, Кзпр=1,15; Кэм=1,25 ; Кзпм=1,25), 100 т смеси | 0.2 | 264 824.93 | 21 542.51 | 52 964.99 | 936.43 | 4 308.50 | 30.0426 | 6.00852 |
|  |  |  |  | 4 682.14 | 6 319.74 |  |  | 1 263.95 | 32.25 | 6.45 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. | Е27-01-110-01; | Доставка битума к месту работы на 48 км (т.ч. п.1.27.8) (письмо Росстроя №6-541 от 07.07.05, Кзпр=1,15; Кэм=1,25 ; Кзпм=1,25), 100 т | 0.00069 | 86 744.04 | 86 744.04 | 59.85 |  | 59.85 |  |  |
|  |  |  |  |  | 38 593.08 |  |  | 26.63 | 276 | 0.19044 |
|  |  | Начисления: Н3= 60, Н4= 60, Н48= 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  |  | 74 181.01 | 7 373.40 | 6 195.69 |  | 56.45892 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 798.19 |  | 9.90339 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 74 181.01 | 7 373.40 | 6 195.69 |  | 56.45892 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 798.19 |  | 9.90339 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=97.76 - по стр. 20; %=133.48 - по стр. 23-25) |  |  |  |  | 9 764.74 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 20; %=80.75 - по стр. 23-25) |  |  |  |  | 5 966.86 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 89 912.61 |  |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  |  | 89 912.61 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 9 764.74 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 5 966.86 |  |  |  |  |
|  | Раздел 3. Ремонт парковочных площадок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. | Е27-06-026-01Т; | Розлив вяжущих материалов Т.Ч. прил. 27.3 п. 3.1 Кзтр=1,2 Кэм=1,2 Кзпм=1,2 (письмо Росстроя №6-541 от 07.07.05, Кзпр=1,15; Кэм=1,25 ; Кзпм=1,25), т | 0.125 | 14 434.59 | 336.60 | 1 804.32 |  | 42.08 |  |  |
|  |  |  |  |  | 163.89 |  |  | 20.49 | 0.99 | 0.12375 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. | Е27-03-004-01Т; | Устройство выравнивающего слоя из мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип Б марки II с применением укладчиков асфальтобетона Т.Ч. прил. 27.3 п. 3.1 Кзтр=1,2 Кэм=1,2 Кзпм=1,2 (письмо Росстроя №6-541 от 07.07.05, Кзпр=1,15; Кэм=1,25 ; Кзпм=1,25), 100 т смеси | 0.47 | 264 824.93 | 21 542.51 | 124 467.72 | 2 200.61 | 10 124.98 | 30.0426 | 14.120022 |
|  |  |  |  | 4 682.14 | 6 319.74 |  |  | 2 970.28 | 32.25 | 15.1575 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. | Е27-01-110-01; | Доставка битума к месту работы на 48 км (т.ч. п.1.27.8) (письмо Росстроя №6-541 от 07.07.05, Кзпр=1,15; Кэм=1,25 ; Кзпм=1,25), 100 т | 0.00164 | 86 744.04 | 86 744.04 | 142.26 |  | 142.26 |  |  |
|  |  |  |  |  | 38 593.08 |  |  | 63.29 | 276 | 0.45264 |
|  |  | Начисления: Н3= 60, Н4= 60, Н48= 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 |  |  |  |  | 126 414.30 | 2 200.61 | 10 309.32 |  | 14.120022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3 054.06 |  | 15.73389 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 126 414.30 | 2 200.61 | 10 309.32 |  | 14.120022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3 054.06 |  | 15.73389 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=133.48) |  |  |  |  | 7 013.93 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=80.75) |  |  |  |  | 4 243.15 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 137 671.38 |  |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3 |  |  |  |  | 137 671.38 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 7 013.93 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 4 243.15 |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  | 2 572 826.24 | 162 181.68 | 228 024.20 |  | 1213.2119 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 62 143.87 |  | 344.33933 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 2 572 826.24 | 162 181.68 | 228 024.20 |  | 1213.2119 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 62 143.87 |  | 344.33933 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=97.76 - по стр. 1, 20; %=133.48 - по стр. 4, 7-19, 23-28) |  |  |  |  | 258 522.14 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 1, 20; %=80.75 - по стр. 4, 7-19, 23-28) |  |  |  |  | 157 379.37 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 2 988 727.75 |  |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  | 2 988 727.75 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 258 522.14 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 157 379.37 |  |  |  |  |

| Составил: |  |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: |  |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |