Техническое задание

на выполнение инженерных изысканий на объекте

«Земельный участок для реконструкции системы водоснабжения ст. Васюринской 3-я очередь строительства"
1. Наименование объекта:
«Земельный участок для реконструкции системы водоснабженияс ст. Васюринской 3-я очередь строительства" 

2.Район, пункт, площадка строительства:
ст. Васюринская: ул. Новая от ул. Октябрьской до ул. Жилинского, ул. Восточная от ул. Железнодорожной до ул. Кирпичной, ул. Жилинского от ул. Новой до пер. Хадыженского, пер. Хадыженский от ул. Жилинского до ул. Луначарского, ул. Кропоткина  от ул. Новой до ул. Спартаковской,  ул. Железнодорожная от пер. Северного до ул. Карла-Маркса, ул. Суворова от ул. Октябрьской до ул. Кропоткина, ул. Ульяновская от ул. Интернациональной до ул. Спартаковской,  ул. Спартаковская от ул. Ульяновской до ул. Кропоткина,  ул. Луначарского от ул. Ивко до пер. Хадыженского,  ул. Васюринская от ул. Луначарского до ул. Новой, ул. Интернациональная от ул. Садовой до ул. Выгонной.
3.Площадь объекта,  : 13800 метров.
4.Характеристика объекта:

земельный участок для реконструкции системы водоснабжения ст. Васюринской 3-я очередь строительства.

5. Виды инженерных изысканий:

топографо-геодезические изыскания.

6. Дополнительные требования к выполнению топографо-геодезических изысканий
Система координат – местная.

Система высот – Балтийская 1977г.

6.1 Выполнить топографо-геодезические работы в соответствии с требованиями СНиП 11-02-96, СП 11-104-97, Инструкции по топографической съемке в масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000 и 1:500, Условными знаками для топографических планов в масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000 и 1:500 и других 
нормативных документов и настоящего Задания.
6.2 Выполнить топографическую съемку под трассу проектируемого водопровода в М 1:500, сечение рельефа через 0,5 м, ширина полосы 30 м.

На топопланы нанести все подземные и надземные коммуникации попадающие в полосу топографической съемки. 
6.3 Выполнить топографическую съемку мест пересечений со всеми подземными и надземными коммуникациями и сооружениями в М 1:500, ширина полосы 30 м. 

6.4 Выполнить согласование топопланов со всеми эксплуатирующими организациями.  
6.5  При проведении работ руководствоваться Постановлением РФ № 87 от 16.02.08 г. «О составе разделов проектной документации требованиях к их содержанию», требованиями  действующих нормативных документов.
Глава Васюринского
сельского поселения


                                          С.В. Ганич




   
