«УТВЕРЖДАЮ»

Глава администрации

Пластуновского сельского поселения

Динского района

А.В.Бойко _______________________

«11» мая 2010 г.

Д Е Ф Е К Т Н Ы Й   А К Т

обследования состояния пешеходной дорожки
по ул. Красной (от ул. К.Маркса до ул. Исполкомовской) ст. Пластуновской

«11» мая 2010 года                                                                        ст-ца Пластуновская

Комиссией в составе: 

Олейник С.К.
– заместитель главы администрации Пластуновского

сельского поселения Динского района;

Кравченко Ю.К.
специалист I категории (архитектор)

администрации Пластуновского сельского поселения;
Нестеренко С.Л.
- начальник ПТО МУ «Служба заказчика

Динского района».

произведено обследование пешеходной дорожки по ул. Красной (от ул. К.Маркса до ул. Исполкомовской) в станице Пластуновской, в ходе визуального осмотра установлено следующее:

Покрытие пешеходной дорожки частично разрушено за время эксплуатации, в целях обеспечения безопасного движения пешеходов и благоустройства центра станицы необходимо выполнить работы по ремонту, в том числе:

- разборка асфальтобетонного покрытия в ручную – 600 м2;

- разборка бортовых камней – 108 шт.;

- разработка грунта с последующей погрузкой – 132,3 м3;

- устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка – 26 м3;
- устройство подстилающих и выравнивающих слоев из песчано-гравийной смеси, дресвы – 75,6 м3;

- установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий – 108 м;

- устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке 40шт. на 1 м2 – 283м2.
Заместитель главы администрации

Пластуновского сельского поселения

Динского района








С.К.Олейник

Специалист I категории (архитектор)
администрации Пластуновского 

сельского поселения Динского района




Ю.К.Кравченко 
Начальник ПТО
МУ «Служба заказчика Динского района»



С.Л.Нестеренко
