УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главы муниципального

образования Динской район

_________________В.Г. Буторин

«_____»________________2010

Дефектный акт

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе Новикова В.И. – начальник МУ «Служба заказчика Динского района», Черникова В.М. – начальника отдела строительства и благоустройства, ТЭК, промышленности, транспорта, связи, жилищной политики, Лукьяненко А.И. - директора «МУ УХТО Динской районной администрации»,  произвели осмотр территории возле администрации  муниципального образования Динской район (со стороны ул. Шевченко). В ходе осмотра было установлено, что на устройство пандуса администрации муниципального образования Динской район,  необходимо выполнить следующие виды работ:

| № п/п | Наименование работ и затрат |  | Ед. изм. |  | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м группа грунтов 2 |  | 100 м3 грунта |  | 0,06125 |
| 2 | Устройство бетонной подготовки |  | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле |  | 0,06125 |
| 3 | Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т |  | 1 т конструкций |  | 2,01 |
| 4 | Труба стальная профильная 120х120х5 мм |  | м |  | 148,69 |
| 5 | Труба стальная профильная 30х30х2,0 |  | м |  | 280,6 |
| 6 | Сталь угловая, равнополочная, марка стали ВСт3кп2 размером 50х50х5 мм |  | т |  | 0,511061 |
| 7 | Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали |  | 1 т конструкций |  | 0,45 |
| 8 | Ограждение |  | м |  | 150,4 |
| 9 | Площадка |  | м2 |  | 46,78 |
| 10 |  | Труба стальная профильная 80х80х3,0 мм | м | 30 |  |
| 11 |  | Трубы профильные сечением 40х20х2 мм | м | 20 |  |
| 12 |  | Огрунтовка металлических поверхностей за два раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,638 |  |
| 13 |  | Окраска металлических огрунтованных поверхностей за два раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,638 |  |
| 14 |  | Установка блоков из ПХВ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,089 |  |
| 15 |  | Монтаж навесных панелей из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке | 100 м2 | 0,107 |  |
| 16 |  | Устройство покрытий керамзитобетонных толщиной 30 мм | 100 м2 покрытия | 0,011 |  |
| 17 |  | Устройство покрытий керамзитобетонных на каждые 5 мм изменения толщины К=54 | 100 м2 покрытия | 0,011 |  |
| 18 |  | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм | 100 отверстий | 0,05 |  |
| 19 |  | Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м | 1 т конструкций | 0,07 |  |
| 20 |  | Монтаж кровельного покрытия из поликарбоната (прим.) | 100 м2 покрытия | 0,047 |  |
| 21 |  | Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2, шт.: 40 | 10 м2 | 1,951 |  |
| 22 |  | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 0,0958 |  |
| 23 |  | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,047 |  |

Члены комиссии:							             В.И. Новиков

В.М. Черников

А.И. Лукьяненко